- Pagina Introductiva

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Romania

AT pentru Implementarea Directivei IPPC

formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu

Cuprins

Formular de Solicitare

Informatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPC

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

1.	Rezumat Netehnic	11

1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica	11

1.2	Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare econmica, orientare spre alt domeniu, etc.)	12

2.	Tehnici de Management	18

2.1	Sistemul de management	18

3.	Intrari de Materiale	24

3.1	Selectia materiilor prime	24

3.2	Cerintele BAT	29

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	30

3.4	Utilizarea apei	31

4.	Principalele Activitati	35

4.1	Inventarul proceselor	35

4.2	Descrierea proceselor	38

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)	39

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)	39

4.5	Diagramele elementelor principale ale instalatiei	40

4.6	Sistemul de exploatare	43

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	44

4.8	Cerinte caracteristice BAT	44

4.9	Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer	46

4.10	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	50

4.11	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	53

4.12	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	59

4.13	Emisii in ape subterane	62

4.14	Miros	63

4.15	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT	72

5.	Minimizarea si Recuperarea Deseurilor	73

5.1	Surse de deseuri	73

5.2	Evidenta deseurilor	75

5.3	Zone de depozitare	75

5.4	Cerinte speciale de depozitare	76

5.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	76

5.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	77

5.7	Deseuri de ambalaje	78

6.	Energie	79

6.1	Cerinte energetice de baza	79

6.2	Masuri tehnice	81

6.3	Eficienta Energetica	82

6.4	Alternative de furnizare a energiei	84

7.	Accidentele si Consecintele lor	85

7.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO	85

7.2	Plan de management al accidentelor	85

7.3	Tehnici	87

8.	Zgomot si Vibratii	89

8.1	Receptori	90

8.2	Surse de zgomot	91

8.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu	93

8.4	Intretinere	94

8.5	Limite	94

8.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	94

9.	Monitorizare	96

9.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	96

9.2	Monitorizarea emisiilor in apa	97

9.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	100

9.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	100

9.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor	101

9.6	Monitorizarea mediului	101

9.7	Monitorizarea variabilelor de proces	102

9.8	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	102

10.	Dezafectare	103

10.1	Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	103

10.2	Planul de inchidere a instalatiei	103

10.3	Structuri subterane	104

10.4	Structuri supraterane	104

10.5	Lagune	104

10.6	Depozite de deseuri	104

10.7	Zone din care se preleveaza probe	105

11.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia	106

11.1	Sinergii	106

11.2	Selectarea amplasamentului	106

12.	Limitele de Emisie	107

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise	107

12.1	Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	107

12.2	Evacuari in reteaua de canalizare proprie	107

13.	Impact	110

13.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	110

13.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	110

13.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	112

13.4	Managementul deseurilor	114

13.5	Habitate speciale	115

14.	Programele de Conformare si Modernizare	116

Glosar de Termeni

| (A n) | Referinţa la un punct de emisie în aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinţa la un punct de emisie în apă |
| (W n) | Referinţa la sursa de deşeuri |
| AEM | Agenţia Europeană de Mediu |
| BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| BPEO | Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă |
| BREF | Documentul de referinţă BAT |
| CCC | Centrul comun de cercetare |
| CE | Comisia Europeană |
| COV | Compuşi organici volatili |
| EIONet | Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de audit şi management de mediu |
| PRTR | Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistică |
| EWC | Codul european al deşeurilor |
| EWC | Catalogul european al deşeurilor |
| GTL | Grupurile tehnice de lucru |
| IF | Întrebări frecvente |
| IPPC | Prevenirea şi controlul integrat al poluării |
| NACE | Nomenclatorul activităţilor comerciale |
| NOSE - P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese |
| ONG | Organizaţii neguvernamentale |
| Plan de acţiuni | Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de management de mediu |
| SCASO | Substanţe care afectează stratul de ozon |
| SCM | Standard de calitate a mediului |
| SNAP | Nomenclatorul inventarului emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeană |
| VLEs | Valorile-limită de emisie |

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

Fabrica de detergenti granulati

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

UNILEVER ROMANIA S.A., PLOIESTI, Bd. REPUBLICII Nr. 291, Nr. inreg. in reg. com.: J29/479/1999

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din OUG 34/2002

Se incadreaza la pc. 4.1 lit. k) agenti de suprafata si agenti tensioactivi

Cod CAEN: 2041

Cod NOSE-P: 105.09

Cod SNAP: 0405

Numele si prenumele proprietarului : UNILEVER ROMANIA S.A.

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: ALEXANDRU FOGARASI – Manager Protectia Muncii, Sanatate si Protectia Mediului

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului: ALEXANDRU FOGARASI

Nr. de telefon: 0732441701/0724343291 Adresa de e-mail: Alexandru.Fogarasi@unilever.com

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform prevederilor O.U.G. privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Titularul de activitate/operatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: 		SILVIU DAMOC

Functia:	Director Fabrica

Data: 14.07.2017

INFORMAŢIA SOLICITATĂ DE ARTICOLUL 16 ALIN. 1 AL OUG 34/2002 PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalaţiei şi activităţilor sale | Formularul de solicitare, Secţiunea 4 |  |
| - materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a energiei utilizate în sau generate de instalaţie. | Formularul de solicitare, Secţiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalaţie, | Formularul de solicitare, Secţiunea 5 |  |
| - condiţiilor amplasamentului pe care se află instalaţia, | Raportul de amplasament şi Secţiunea 11 |  |
| - naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din instalaţie în fiecare factor de mediu precum şi identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Secţiunile 0, 12 şi 13 |  |
| - tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibilă prevenirea, reducerea emisiilor de la instalaţie, | Formularul de solicitare Secţiunile 3.2, 3.4.3, 4.9.1 şi 12 |  |
| - acolo unde este cazul, măsuri pentru prevenirea şi recuperarea deşeurilor generate de instalaţie, | Formularul de solicitare Secţiunea 5 |  |
| - măsurilor suplimentare planificate în vederea conformării cu principiile generale care decurg din obligaţiile de bază ale operatorului/titularului activităţii aşa cum sunt ele stipulate în Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării: | Formularul de solicitare Secţiunea 14 |  |
| (a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare secţiunea 3.2, 0 şi 12 |  |
| (b) nu este cauzată nici o poluare semnificativă; | Formularul de solicitare Secţiunea 13 |  |
| (c) este evitată generarea de deşeuri în conformitate cu legislaţia specifică naţională în vigoare privind deşeurile (11); acolo unde sunt generate deşeuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Secţiunea 5 |  |
| (d) energia este utilizată eficient; | Formularul de solicitare Secţiunea 6 |  |
| (e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor lor; | Formularul de solicitare Secţiunea 7 |  |
| (f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare şi de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare | Formularul de solicitare Secţiunea 10 |  |
| - măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu. | Formularul de solicitare Secţiunea 9 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Secţiunile 4.15 şi 11.2 |  |
| Solicitarea autorizării trebuie de asemenea să includă un rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus. | Formularul de solicitare Secţiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse în autorizarea integrată de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate a fost achitată |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu |  |  |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  |  |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse în acest document, includeţi punctele de emisie în toţi factorii de mediu | Sectiunea 4.6 (daca este cazul) |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 11 |  |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Secţiunea 4.15 |  |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 |  |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare |  |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare |  |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Secţiunea 4.14 (Miros) |  |  |
| 14 | - Receptori sensibili - ape subterane, structuri geologie, dacă sunt descărcate direct sau indirect substanţele periculoase din Anexele 5 şi 6 ale Legii nr. 310/2001 privind modificarea şi completarea legii apelor nr. 107/1996 în apele subterane | Sectiunea 2.4 |  |  |
| - 15 | - Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 8.1 |  |  |
| - 16 | - Puncte de emisii continue si fugitive |  |  |  |
| - 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 13.2 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 13.5 |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinaţi şi faceţi trimitere la alte documente după caz) arătând poziţia oricăror rezervoare, conducte şi canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament |  |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 13.5 |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 13.5 |  |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  |  |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  |  |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) |  |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  |  |  |

# Rezumat Netehnic

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune evaluatorului cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va  include:

DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct.

Unilever Romania S.A. produce detergenti granulati prin procedeul de atomizare. Intr-o prima faza se obtine detergentul brut care se conditioneaza intr-o a doua faza cu diversi ingredienti pentru a-i imbunatatii calitatile de spalare, aspectul si mirosul. Detergentul astfel conditionat este ambalat si livrat distribuitorilor. Pe langa facilitatile de productie pe amplasament exista facilitati pentru depozitare materii prime, furnizare abur si apa calda, dotari administrative si sociale. Nivelul emisiilor de pulberi legate de activitatea de productie a detergentilor este situat la cca. 2/3 din limita admisibila. Analiza apei evacuate, determinarile nivelului de zgomot se inscriu deasemenea in limitele aprobate prin Autorizatie. In anul 2010, in cadrul instalatiei de productie detergenti, s-a realizat o extindere a sectiei de postdozare constand dintr-o cladire P+2, cu amprenta la sol de 1305 mp si o suprafata desfasurata de 3292 mp. Noua facilitate permite alimentarea gravitationala a echipamentelor de dozare spre deosebire de postdozarea existenta, unde alimentarea dozatoarelor se face preponderent prin transport pneumatic cu depresiune, rezultand astfel economii importante la energia electrica. Un alt avantaj al noii sectii de postdozare este ca, prin functionarea paralela a liniilor de postdozare, se pot produce simultan doua tipuri / sortimente de detergent, crescand astfel flexibilitatea procesului de productie. Nu in ultimul rand, noua facilitate poate contribui la asigurarea unei rezerve de capacitate de productie. In anul 2012, ca urmare a politicii de mediu de dezvoltare sustenabila a organizatiei Unilever, au debutat si ulterior au fost implementate o serie de proiecte ce vizeaza reducerea consumurilor unitare de energie, reducerea emisiilor de bioxid de carbon, a nivelului de poluare al apelor evacuate si a cantitatii de deseuri depozitate in depozite permanente.

## Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

Unilever Romania S.A.este situata in partea de nord a orasului Ploiesti pe o suparafata de 89581 mp. Este delimitata de: Bd-ul Republicii pe directia N-NE, Societatea INCERP pe directia V, Str. Poligonului pe directia S, Sos Vestului pe directia E. Pe amplasamentul actual in perioada interbelica a existat Rafinaria XENIA, distrusa in bombardamentele din 1943. Poate exista poluare istorica legata de destinatia anterioara a amplasamentului.

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare econmica, orientare spre alt domeniu, etc.)

In mai 2006, avand in vedere avantajele oferite de locatie (apropiere de surse materii prime si reteaua de distributie, posibilitatea utilizarii in comun a unor servicii), compania Unilever a decis sa concentreze toata activitatea de productie din Romania pe platforma din Ploiesti. In urma acestei decizii s-a construit o hala noua de productie in care au fost transferate utilajele fabricii de margarina din Targu Mures si cele ale fabricii de condimente si concentrate alimentare Knorr din Otopeni, incluzand si facilitatile de tratare a apei aferente acestora. In decembrie 2006, au fost facute, cu succes, primele probe de functionare ale noii investitii. Activitatea fabricii de produse alimentare nu face obiectul IPPC si este autorizata separat. Monitorizarea factorilor de mediu nu a relevat deteriorarea acestora ca urmare a noii investitii.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1	Sistemul de management

Sistemul de management al Unilever Romania S.A. este certificat certificat ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007 prin organismul de certificare DNV Busines Assurance. Numarul certificatului pentru sistemul de management al mediului este 162138-2014-AE-GBR-UKAS emis la data de 5 Aug. 2014, cu valabilitate pana in 2 Apr. 2018

Organigrama organizatiei este prezentata in Anexa nr. 1 la prezenta documentatie.

3.	INTRARI DE MATERIALE

3.1	Selectia materiilor prime

In general materiile prime sunt selectate si aprovizionate prin intermediul functiunilor comerciale ale Unilever la nivel european/regional/global. Procesul este guvernat de proceduri de selectie care au in vedere aspecte calitative, de protectie a mediului, de securitate a muncii si nu in ultimul rand financiare si de capabilitate a furnizorilor.

3.2	Cerintele BAT

Unilever Romania aplica continuu cele mai noi tehnologii disponibile. Modernizarile, inlocuirile de echipamente se fac in conditiile preocuparii permanente fata de aspectele de protectie a mediului.

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

In cadrul sisetmului de management integrat auditarea problematicii de mediu, inclusiv a minimizarii deseurilor este acoperita prin auditul intern si extern. Minimizarea deseurilor depozitate in depozitele permanente este unul din obiectivele politicii de mediu de crestere sustenabila a Unilever.

3.4	Utilizarea apei

Unilever Romania S.A. este preocupata de minimizarea consumului de apa. In acest sens aplica colectarea si recircularea integrala a apei de proces, inclusiv utilizarea ca apa de proces a apei din precipitatii de pe suprafata parcului de rezervoare si a acoperisurilor din sectia Preparare - Uscare. In urma aplicarii politicii de mediu, de crestere sustenabila, a companiei mama, Unilever Romania a actionat pentru reducerea suplimentara a consumului unitar de apa prin: - eliminarea racirii cu apa a compresoarelor de aer comprimat si utilizarea in acest sens a unui circuit de racire cu glicol, caldura recuperata colectata astfel utilizandu-se pentru preincalzirea apei utilizata la incalzirea rezervoarelor din parcul de rezervoare; - sectionarea circuitului de condens in sensul utilizarii condensului necontaminat in centrala termica si a celui contaminat ca apa de proces; - utilizarea partiala a apei de proces ca apa de spalare a gazelor evacuate prin cicloanele uscate.

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI

Producerea si livrarea detergentilor granulati

5.	EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

Unilever Romania se preocupa permanent de minimizarea emisiilor in mediul inconjurator aplicand pentru aceasta tehnici si tehnologii moderne precum: - utilizarea bateriilor de cicloane uscate si umede in vederea purificarii gazelor de uscare si minimizarea emisiilor de particule; - preincalzirea aerului de combustie pe baza caldurii recuperate din gazele de uscare in scopul reducerii consumului de energie/utilitati si a incalzirii globale (prin scaderea emisiilor unitare de CO2); - purificarea aerului utilizat la transportul pneumatic al materiilor prime/semifabricatelor prin filtrare in filtre cu saci cu scuturare cu jet invers de aer pentru minimizarea emisiilor de particule;

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Unilever Romania este preocupata permanent de minimizarea cantitatii de deseuri eliberate in mediul inconjurator. Aplica segregarea si reciclarea deseurilor. Ca urmare a aplicarii politicii de mediu, de crestere sustenabila, a companiei mama, Unilever Romania a actionat pentru minimizarea cantitatii de deseuri generate prin: - aprovizionarea cu materii prime in vrac sau in ambalaje de capacitate cat mai mare (FIBC); - producerea de detergenti concentrati, cu putere de spalare imbunatatita - aceeasi cantitate de detergent utilizata anterior asigura, in prezent, un numar mai mare de spalari si reduce astfel cantitatea de deseuri de ambalaje; - stimularea prin pret a consumului de detergent ambalat in ambalaje de capacitati mari; - eliminarea ambalarii in ambalaje secundare sau utilizarea acestuia ca mijloc de expunere la raft; - selectia de colaboratori in domeniul preluarii/prelucrarii deseurilor care sa asigure reciclarea/valorificarea in scop energetic a tuturor deseurilor si astfel eliminarea/minimizarea deseurilor depozitate in depozite permanente.

7.	ENERGIE

Eficientizarea activitatii este urmarita premanent in Unilever Romania, aceasta include preocuparea pentru reducerea pierderilor, eficientizarea consumurilor energetice si de utilitati. Ca urmare a aplicarii politicii de mediu, de crestere sustenabila, a companiei mama, Unilever Romania a actionat pentru minimizarea consumului unitar de energie prin: - recuperarea caldurii din circuitul de racire cu ulei al compresoarelor de aer si amoniac si utilizarea acesteia in circuitul de incalzirea a rezervoarelor/apei utilizate pentru igienizari; - instalarea de contoare pentru energie electrica, termica, gaz metan si aer comprimat si includerea acestora intr-un sistem de colectare a datelor, astfel incat consumul sa poata fi monitorizat in timp real si intervenit atunci cand apar distorsiuni ale datelor inrtegistrate; - instalare de convertizoare de frecventa pentru alimentarea consumatorilor importanti; - utilizarea de motoare de mare eficienta pentru inlocuirea celor in fabricatie standard defectate; - inlocuirea lampilor de iluminat exterior/perimetral cu descarcare in gaze cu lampi economice cu tehnologie LED si pornirea temporizata automata a iluminatului exterior; - inlocuirea lampilor de iluminat general cu descarcare in gaze de tip T8 cu lampi economice mai economice de tip T5; - sectionarea iluminatului general si instalare in anumite zone de lampi cu aprindere comandata de senzori de miscare; - instalarea de panouri solare pentru captarea energiei si utilizarea acesteia la incalzirea/preincalzirea apei utilizate in scop menajer; - recuperarea energiei din gazele evacuate la cosurile de evacuare din turnurile de uscare pentru preincalzirea aerului de combustie a generatorului de aer fierbinte; - instalare de oale de condens moderne care asigura pierderi minime de abur si recuperarea aproape integrala a condensului si reutilizarea acestuia in centrala termica; - instituirea unui program de verificare al consumului de energie si utilitati in perioada sfarsitului de saptamana, care da indicatii asupra consumului indirect si poate evidentia diverse surse de pierderi; - instalarea in diverse puncte ale instalatiei a unor puncte de intrerupere totala a consumului de aer comprimat;

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

In cadrul sistemului integrat de management este definita procedura pentru situatii de urgenta care acopera aspectele legate de accidentele previzibile si minimizarea consecintelor acestora Pe langa aceasta, urmare a considerarii substantelor pe care le utilizeaza in fabricatie, Unilever Romania are definita si Politica Prevenirii Accidentelor Majore in care sunt implicate substante chimice periculoase.

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

Politica si standardele Unilever stipuleaza ca tehnologia, echipamentele utilizate pe amplasament trebuie sa respecte inca din faza de proiectare reglementarile privind nivelul de zgomot si sa se incadreze in limitele maxime admisibile. Programul de intretinere/reparatii al utilajelor asigura respectarea si conformarea cu cerintele privind zgomotul.

10.	MONITORIZARE

Unilever Romania monitorizeaza emisiile in atmosfera, nivelul de zgomot, calitatea efluentilor evacuati, imisiile, cantitatea deseurilor, starea tehnica a utilajelor si echipamentelor, starea de sanatate si conditiile de securitate a muncii de pe amplasament.

11.	DEZAFECTARE

La preluarea fabricii DERO Unilever a dezafectat instalatiile apartinand sectorului chimic. Cladirile si instalatiile respective au fost dezafectate si eliminate de pe amplasament, solul pe o adancime de cca 4m sub cladiri a fost decopertat si inlocuit cu pietris. Modernizarile efectuate ulterior au avut in vedere un impact cat mai redus asupra mediului.

12	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

Unilever Romania nu intentionaeza sa modifice profilul actual de activitate

13.	LIMITELE DE EMISIE

Emisiile evacuate de pe amplasament se inscriu in limitele admisibile. Este politica Unilever de a elimina / minimiza poluarea si sursele de poluare.

14.	PLANUL DE ACŢIUNI ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Raportul de amplasament anexat arata ca efectele potentiale ale evacuarilor din activitatile Unilever Romania au un impact acceptabil asupra mediului. Toate programele de modernizare au ca obiect eficientizarea activitatilor, imbunatatirea continua a eficientei, eliminarea / minimizarea surselor de poluare si a impactului asupra factorilor de mediu. Eliminarea poluarii, reducerea surselor de poluare au implicatii importante in obtinerea eficientizarii.

| Măsura | Data propusă pentru implementare | Costuri | Sursa de finanţare | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Tehnici de Management

## Sistemul de management

| Sistemul de management al UNILEVER ROMANIA S.A. este certificat ISO 9001:2004, ISO 14001:2008 si OHSAS 18001:2007 prin organismul de certificare SGS. | ISO 9001:2008 Certificat GB10/30253.00 ISO 14001:2004 Certificat GB10/80251.00 OHSAS 18001:2007 Certificat GB10/80252.00 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | ANEXA 1 Structura Organizationala UNILEVER ROMANIA |

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | ##### Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ##### 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | Politica privind mediul inconjurator | Director Fabrica |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da | Planuri de intretinere autonoma si planificata pe zone | Manager Tehnic |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Baza de date cu activitatile planificate si realizate. Intretinere si reparatii (UE-PS-01.70) | Manager Tehnic |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | Baza de date cu activitatile planificate si realizate. Intretinere si reparatii (UE-PS-01.70) | Manager Tehnic |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Evaluarea aspectelor de mediu si riscurilor in domeniul SSO (UE-PSG-08). Monitorizarea aspectelor de mediu (UE-PS-02.01) | Manageri Departamente |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | Da | Monitorizarea aspectelor de mediu (UE-PS-02.01) | Manager Servicii si Utilitati, Manager Dep. Sanatate, Protectia muncii si mediulu, Metrolog, |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | Da | Procedura pentru situatii de urgenta (UE-PSG-09) | Director Fabrica, Manageri Departamente |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  | Anlize ape evacuate, analize gaze arse centrala termica, analize emisii particule la uscare, analize imisii, determinari zgomot |  |
| 9 | Instruire - Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; - constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si anormale; - constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; - prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; - constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Procedura de instruire personal (UE-PSG-11) | Manageri Departamente, |
| 10 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fisele posturilor | Dep. Resurse Umane USCE, Manageri Departamente |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Standarde Unilever | Procedura resurse umane Dezvoltare personal (UE-PSG-12). Procedura de instruire personal (UE-PSG-11) | Dep. Resurse Umane USCE |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da | Actiuni corective si preventive (UE-PSG-05) | Manageri Departamente |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | Da | Comunicare interna / externa (UE-PSG-04); Actiuni corective si preventive (UE-PSG-05) | Manageri Departamente |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | Rapoarte de audit terta parte + auditori interni. Audit intern (UE-PSG-06) | SGS Romania, Auditori interni |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Program audit extern + intern | SGS Romania |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că politica rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | Da | Analiza efectuata de management (UE-PSG-01) | Director Fabrica |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Analiza efectuata de management (UE-PSG-01) | Director Fabrica |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | - controlul modificării procesului în instalaţie;; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Manager Dep Dezvoltare Proces si Produs |
|  | - proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Manager Productie |
|  | - aprobarea de capital; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Manager Comercial |
|  | - alocarea de resurse; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Director Fabrica |
|  | - planificarea si programarea; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Manager Dep Plan & Logistica Externa |
|  | - includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Manager Productie |
|  | - politica de achizitii; | Da | Standard Unilever Management of change. Managementul schimbarii (UE-PSG-14) | Director Fabrica |
|  | - evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Conturi contabile: Alte cheltuieli cu tertii, Cheltuieli cu taxe de mediu | Dep. Financiar-Contabilitate USCE |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | - informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | Comunicare interna / externa (UE-PSG-04) + Raport anual de mediu + Raportari in SIM | Manageri Departamente |
|  | - eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Comunicare interna / externa (UE-PSG-04) + Analiza efectuata de management | Manageri Departamente |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Comunicare interna / externa (UE-PSG-04) | Director Fabrica |

| ##### Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Manual Sistem Integrat de Management (IMS) | Data, revizie | Director Fabrica |
| Responsibilitati | Fise post | Data | Dep. Resurse Umane |
| Tinte | Baza de date | Data | Manageri departamente |
| Evidentele de intretinere | Baza de date cu lucrari planificate / executate | Data | Manager intretinere |
| Proceduri | Administrator IMS | Cod, revizie | Administrator IMS |
| Registrele de monitorizare | Dosar analize, baze date | Data | Manager Dep. Sanatate, Protectia muncii si Mediului |
| Rezultatele auditurilor | Administrator IMS | Raport audit F 020/UE-PSG-06 | Administrator IMS |
| Rezultatele revizuirilor | Administrator IMS | Cod | Administrator IMS |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Registru evidenta corespondenta, fax | F 208/UE-PSG-04, F 209/UE-PSG-04, F 282/UE-PSG-05 | Receptionist |
| Evidentele privind instruirile | Responsabil IMS | F 059/UE-PSG-11, F 059/UE-PSG-11, F 059/UE-PSG-11 | Manageri Departamente, Responsabil IMS |

# Intrari de Materiale

## Selectia materiilor prime

#### Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale folosite, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) t/an 2016 | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfat de sodiu / materie prima | 99.77% / - | 38183 | 15-30% in produsul finit | Nu este periculos pentru mediu |  | A (i), Stocare in BB / siloz. Nu constituie un risc semnificativ pentru mediu |
| Carbonat de sodiu / materie prima | Na2CO3 98-99.2% /H319; Xi, R36 | 28805 | 8-20% in produsul finit | Efectele observate sunt legate de proprietãtile alcaline ale produsului. Nu este extrem de periculos pentru mediu |  | A (i), Stocare in BB. Nu constituie un risc semnificativ pentru mediu |
| Zeoliti / materie prima | Alumino-silicati min 85% / - | 2272 | 0-13% in produsul finit | Nu este periculos pentru mediu | Din 2011 TPP s-a inlocuit cu zeolit in retetele tuturor detergentilor | A (i), Stocare in BB / siloz.Are efect eutrofizant asupra apelor de suprafata. Apa de proces se recircula in totalitate |
| Silicat de sodiu | SiO2: min 30%, Na2O: min 14.8% Modul: 2.2 / H314, H335, H290 | 14955 | 3-12% in produsul finit | Efectele observate sunt legate de proprietãtile alcaline ale produsului. |  | C, Depozitat in parc de rezervoare etans. Nu constituie un risc semnificativ pentru mediu |
| Acid liniar alchilbenzen sulfonic (LAS) / materie prima | min 96% / H302, H314, H412, C, Xn, R22, R35 | 7395 | 4-11% in produsul finit | Biodegradare >98%. Daunator vietii acvatice in concentratii foarte mici. Descompunerea sau combustia poate produce gaze iritante, corozive si / sau toxice. Produsul este coroziv, imprastierea pe sol a acestui produs poate cauza pagube zonei contaminate. Biodegradabilitatea este legata de liniaritatea catenei alchidice |  | C, Depozitat in parc de rezervoare etans. Apa de proces se recircula in totalitate. Este daunator vietii acvatice. |
| Slovasol 257/ materie prima | Alcooli C12-C15 poli etoxilati (5 sau 7) / H302, H318, H412, Xi, N, R41, R50 | 877 | 1-1.5% in produsul finit | Produsul poate fi clasificat ca “biodegradant avansat” conform criteriilor din Directiva 91/325/EC si a amendamentelor. | Nu | C, Depozitat in parc de rezervoare etans. Apa de proces se recircula in totalitate. Substanta de risc pentru mediu. |
| Percarbonat de sodiu / materie prima | 2Na2CO3 x 3H2O2, min 10% oxigen disponibil / Xn, O, R8, R22, R41 | 4783 | 6-17% in produsul finit | Degradare abiotica datorata hidrolizei si reducerii. Nu are potential de bioacumulare |  | A(i), Stocare in BB. Nu constituie un risc semnificativ pentru mediu |
| Sokalan CP5 / materie prima | Copolimer maleic al acrilatului de sodiu, ~40% / - | 1164 | 0~3% in produsul finit | Nu este clasificat ca substanta periculoasa dpv al transportului | Nu | C, Depozitat in parc de rezervoare etans. Apa de proces se recircula in totalitate. |
| Laundrosili (white, blu, green, pink) / materie prima | Bentonite naturale cu diversi pigmenti / - | 811 | 1~1.5 in produsul finit | Material inert |  | A(i), Stocare in BB. Nu constituie un risc pentru mediu |
| Lesie de soda / materie prima | NaOH, sol 50% / C, R35 | 1778 | ~1% in total materii prime | Foarte mobil si solubil in apa si sol. In apa se neutralizeaza rapid datorita reactiei cu CO2 din aer iar in sol formeaza complexi insolubili cu metalele tranzitionale. Toxicitatea asupra mediului se manifesta prin cresterea pH-ului. |  | D, Depozitat in parc de rezervoare etans. Apa de proces se recircula in totalitate. Nu este clasificat ca periculos in raport cu directiva 67/548/EEC |
| Pristerene 4916 / materie prima | Acid stearic / - | 344 | 0-0.6% in produsul finit | Usor biodegradabil |  | A(i), Stocare in saci 25Kg.Nu este clasificat ca periculos in raport cu directiva 67/548/EEC |
| Pigmenti pe carbonat de sodiu (blue, yellow) / materie prima | Na2CO3 98-99.2% / Xi, R36 | 14 | 0-0.6% in produsul finit | Efectele observate sunt legate de proprietãtile alcaline ale produsului. Nu este extrem de periculos pentru mediu |  | A (i), Stocare in BB. Nu constituie un risc semnificativ pentru mediu |
| Fluorescer / materie prima | Inalbitor optic, Xi, R36 | 584 | 0-0.4% in produsul finit | Nu se cunosc efecte negative asupra mediului |  | A (i), Stocare in BB. Nu constituie un risc semnificativ pentru mediu |
| Jelocel-S (agent de antidepunere) / materie prima | Carboxi-metil-celuloza sare de sodiu / - | 170 | ~0.2% in produsul finit | Biodegradabil |  | A(i) Stocare in saci 25Kg. Nu este clasificat ca periculos in raport cu directiva 67/548/EEC |
| Compozitii de parfumare / materie prima | Amestecuri complexe de substante odorizante / Xi, N, R43, R52/53 | 478 | 0.2- 0.9% in produsul finit | Periculos pentru mediu. |  | A(ii), Stocare in containere 1m3. Stocul se mentine la nivele minimale. Se aplica regula “primul intrat primul iesit” pentru a minimiza durata de pastrare. In zona de depozitare este amenajata o basa pentru colectarea scurgerilor accidentale. |
| TAED (white, blue, green) / materie prima | Tetra-acetil-etilen-diamina >70% / - | 622 | 0¬0.4% in produsul finit | Nu se cunosc efecte negative asupra mediului |  | A (i), Stocare in BB. Nu este clasificat ca periculos in raport cu directiva 67/548/EEC |
| Antispumant DOW CORNING / materie prima | Compus siloxanic | 262 | ~0.2% in produsul finit | Nu se cunosc efecte negative asupra mediului. nu exista efecte toxice la organismele acvatice |  | A (i), Stocare in BB. Nu constituie un risc pentru mediu |
| Enzime / materie prima | Prooteine enzimetice / Xn, R42, R36/38 | 408 | 0.2-0.5% in produsul finit | Biodegradabil. Nu este periculos pentru mediu |  | A (i), Stocare in BB. Nu este clasificat ca periculos in raport cu directiva 67/548/EEC |

## Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Evaluarea aspectelor de mediu si riscurilor in domeniul SSO(UE-PSG-08) – procedura a sistemului integrat de management |  |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | Nu sunt preconizate alte inlocuiri dupa inlocuirea STPP cu zeoliti. |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, ne conformam pe deplin UE-PS 01.69.00 – Planificare produs finit UE-PS-01.70 - Aprovizionare materii prime si ambalaje | Manageri departamente: Plan & Logistica externa, Dezvoltare proces si produs, Asigurarea calitatii |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da, ne conformam pe deplin UE-PS 01.69.00 – Planificare produs finit; UE-PS-01.70 - Aprovizionare materii prime si ambalaje | Manageri departamente: Plan & Logistica externa, Dezvoltare proces si produs, Asigurarea calitatii |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da, ne conformam pe deplin UE-PS-01.70 - Aprovizionare materii prime si ambalaje (UE-PSG-08) - Evaluarea aspectelor de mediu si riscurilor in domeniul SSO | Manageri departamente: Plan & Logistica externa, Dezvoltare proces si produs, Asigurarea calitatii, Sanatate, protectia muncii si mediului |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | Auditul de certificare ISO 14001:2004 / 13-16.01.2014 UE-PS-02.04 Procedura pentru managementul deseurilor (UE-PSG-08) - Evaluarea aspectelor de mediu si riscurilor in domeniul SSO | Manageri departamente |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | Imbunatatirea instruirii pe parte de mediu Revizuirea registrului de documente externe (adaugare coloana cu departamentul afectat de prevederi) Prevederea de masuri suplimentare pentru controlul unor deseuri periculoase generate in companie (scurgeri potentiale, echipamente electrice) Includerea in analiza efectuata de management a analizei conformarii fata de prevederile legale si alte prevederi | ANEXA 2 |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare | Sarcini permanente: - Reducerea cantitatii de deseuri nerecuperabile (deseu menajer) prin cresterea gradului de recuperare si valorificare a materialelor refolosibile (hartie, plastic, metal); - Reducerea pierderilor de materii prime si materiale de ambalat - Monitorizarea si raportarea cantitatiilor de deseuri | Manageri departamente |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Ianuarie 2018 | Responsabil IMS |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Da UE-PSG-06 Ed 03 Audit intern Auditul intern / extern se desfasoara pe baza unui program de audit si unei liste de audit care trebuie sa acopere toate departamentele din societate si toate cerintele standardului ISO 14001:2004 | Responsabil IMS |

## Utilizarea apei

### Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apă captat (m3/an) 2013 | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa din foraje | 15868 mc/an | Producere abur in centrala termica | 70% | 0% |
| Apa din foraje | 2930 mc/an | Apa calda uz menajer | 0% | 0% |
| Apa din foraje | 61 mc/an | Producere apa calda pentru termoficare | 80% | 0% |
| Apa din foraje (39787mc) si reteaua municipala (26634 mc) Consum industrial | Din care 35613 mc/an se vaporizeaza in procesul de uscare, din acestia 21368 se condenseaza si se recircula ca apa de proces. 1807 mc ca apa in produsul finit | Apa calda pt. consum industrial | 60% | 0% |
| Apa din reteaua municipala | 6835 mc/an | Consum menajer | 0% | 0% |
| Apa din foraje | 900 mc/an | Irigare spatii verzi | 0% | 0% |

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| UNILEVER HPCE | 2.17 mc/tona | 0.6 mc/tona |

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este anexata Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural) este anexata | ANEXA 3 ANEXA 4 |
| --- | --- |

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Exista proceduri ale sistemului care controleaza procesul: UE-PS-02.02 Procedura pentru managementul apelor uzate (UE-PSG-08) - Evaluarea si inregistrarea aspectelor de mediu | Manageri departamente |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite. |  |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Se utilizeaza recircularea apei de proces (racire utilaje, spalari). Nu se mai evacueaza apa cu incarcare in detergent din instalatie. S-a pus in functiune, in iunie 2006, racirea aerului comprimat cu fluid in circuit inchis racit intr-o instalatie frigorifica |  |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. |  |  |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | Urmarirea incadrarii in tintele impuse de compania mama este o sarcina permanenta |  |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Da | Manager Dep. Sanatate, Protectia muncii si Mediului |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

- Apa de ploaie colectata in cadrul parcului de rezervoare se reutilizeaza ca apa de proces. Apa de ploaie de pe cca 50% din caile de acces se colecteaza in canalizare dedicata si se evacueaza separat reunindu-se cu fluxul de apa menajera dupa trecerea acesteia prin decantorul Imhoff.

#### Recircularea apei

- Apa de proces, provenita de la racirea/spalarea utilajelor din instalatia de preparare pudra de baza este recirculata integral. Pentru colectarea acesteia instalatia este dotata cu doua rezervoare de cate 200 mc fiecare, pompe submersibile/membrane pentru golirea baselor, conducte de transport.

#### Alte tehnici de minimizare

- S-a pus in functiune, in iunie 2006, un sistem de racire cu circuit inchis pentru condensarea umiditatii din aerul comprimat. Prin aplicarea acestei solutii s-a redus aproape complet consumul de apa de racire necesar condensarii umiditatii din aer.

#### Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

- Suprafetele pentru depozitarea materiilor prime solide si produselor finite se curata prin aspirare. Suprafetele din halele de ambalare se curata prin aspirare si frecare folosind masini de spalat cu discuri si aspiratoare uscate si/sau umede. Suprafetele din hala preparare pudra de baza se curata prin aspirare/frecare. Se curata prin spalare doar suprafete limitate in jurul utilajelor care pompeaza pasta de detergent, apa in acst caz, se colecteaza si se reutilizaaza ca apa de proces.

# Principalele Activitati

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovizionare materii prime solide |  | Materiile prime solide se aprovizioneaza pe cai rutiere, ambalate si paletizate. In functie de cantitatea utilizata, ambalajul poate contine intre 25 si 1000 kg | Ambalajele folosite au urmatoarele capacitati: saci (hartie) 25 kg, bidoane (carton, material plastic) 40-120 kg, containere (polipropilena) 1000 kg. Pentru materiile prime utilizate in cantitati mari (Sulfat de sodiu, STPP, Carbonat de sodiu, Zeoliti) exista siliozuri / vase de zi care se alimenteaza prin transport pneumatic. Pentru purificarea aerului de transport pneumatic silozurile sunt prevazute cu filtre cu saci cu scuturare cu jet invers de aer. |  |
| Aprovizionare materii prime lichide |  | Materiile prime lichide cu exceptia parfumurilor se aprovizioneaza cu cisterne auto si se depoziteaza in parcul de rezervoare. | Silicat de sodiu: 200 mc; LAS: 200 mc; Slovasol 257: 77 mc; Copolimer :50 mc; Lesie de soda: 50 mc |  |
| Aprovizionare ambalaje si materiale de ambalat |  | Ambalajele si materialele de ambalat constau in: ambalaje primare din polietilena / carton / polipropilena, lazi colective, paleti, etichete, folie termocontractibila, folie stretch, folie de protectie, hartie caserata, separatoare din carton, scotch, benzi de strangere etc. |  |  |
| Preparare-uscare |  | Materiile prime lichide si solide alimenteaza doua mixere in care se produce pasta de detergent. Dupa filtrare si maruntire pasta de detergent se atomizeaza in turnul de uscare. Uscarea se realizeaza prin circulatie in contracurent cu gazele fierbinti generate prin arderea gazului intr-un generator de aer fierbinte. Gazele de uscare se purifica intr-un sistem de cicloane uscate si umede si se evacueaza in atmosfera prin cosurile de dispersie. Praful separat in cicloanele uscate se recircula in turnul de uscare. Apa de spalare a gazelor din cicloanele umede se recircula ca apa de proces. Pudra de baza se colecteaza la baza turnului si se dirijeaza printr-un sistem combinat de transport pneumatic si de benzi transportoare in silozurile de depozitare. | 17.5 t/h pudra de baza |  |
| Postdozare |  | Pudra de baza este conditionata cu diversi ingredienti pentru realizarea diferitelor sortimente de detergenti. Utilajele (sisteme de dozare, elevator cu cupe, toba de amestecare benzi transportoare) sunt mentinute sub o usoara depresiune prin conectare la sistemul de desprafuire / purificare aer de tip blocuri filtrante cu scuturare cu jet invers de aer pentru desprafuire grosiera si blocuri filtrante HEPA pentru purificare avansata. Transportul materiilor prime la sistemele de dozare se face preponderent prin transport pneumatic in cazul sectiei postdozare (PD) nr 1 si gravitational in cazul sectiei postdozare nr 2. | PD1: 20 t/h detergent finit; PD2: 35 t/h detergent finit |  |
| Ambalare |  | Detergentul finit este ambalat de masini specializate in ambalaje primare de diverse capacitati intre 0.15 si 550 kg, se ambaleaza in ambaleje colective si se paletizeaza. | 30 t/h detergent finit |  |
| Depozitare-livrare |  | Diversele tipuri de detergenti se depoziteaza temporar in spatiile de depozitare si apoi sunt preluate de distribuitori | ~1200 paleti |  |

## Descrierea proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la a activitate la alta.

.

| Intrari (materii prime/utilitati) |  |  | Proces si produs |  | Rezultate (produs/deseuri/emisii) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime solide / lichide Apa proaspata / proces Abur |  |  | Portionare si Amestecare (Preparare pasta) |  | Deseuri din amabalaje Aer de la transportul pneumatic Vapori din mixer |
|  |  |  | Pasta detergent |  |  |
| Gaz natural + Aer Aer fierbinte max 420ºC |  |  | Uscare |  | Gaze de la uscare (vapori apa, urme particule detergenti) |
|  |  |  | Detergent de baza |  |  |
| Materii prime pentru conditionare |  |  | Portionare si Amestecare (Postdozare 1,2) |  | Emisii de la transportul pneumatic si sistemele de ventilatie |
|  |  |  | Detergent finit |  |  |
| Materiale de ambalat |  |  | Ambalare |  | Deseuri din ambalaje Emisii de la sistemul de ventilatie |

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparare-uscare | Pudra de baza | Produs intermediar in fabricarea detergentilor granulati | 45130 t/an |
| Postdozare | Detergenti granulati finiti | Detergenti granulati pentru inmuiere, spalari manuale si automate | 93595 t/an |

## Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si numele emisiei | Ref | Impactul deseului, emisiei | Cantitatea, [t] - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovizionare | Deseuri hartie, carton Cod 15.01.01 | Evidenta gestiunii deseurilor 2016.xls | Epuizare resurse naturale | 85 |
| Preparare-Uscare | Deseuri hartie, carton Cod 15.01.01 | Id. | Epuizare resurse naturale | 17 |
| Ambalare | Deseuri hartie, carton Cod 15 01 01 | Id. | Epuizare resurse naturale | 223 |
| Aprovizionare | Deseuri materiale plastice, Cod 15.01.02 | Id. | Epuizare resurse naturale | 27 |
| Preparare-Uscare | Deseuri materiale plastice, Cod 15.01.02 | Id. | Epuizare resurse naturale | 140 |
| Ambalare | Deseuri materiale plastice, Cod 15.01.02 | Id. | Epuizare resurse naturale | 25 |
| Preparare-Uscare, Ambalare | Fier vechi, Cod 16.01.17 | Id. | Epuizare resurse naturale | 0 |
| Aprovizionare, Ambalare | Deseuri lemn, Cod 15.01.03 | Id. | Epuizare resurse naturale | 165 |
| Toate procesele | Deseuri menajere, Cod 20.03.01 | Id. | Poluare sol | 22 |
| Preparare-Uscare, Ambalare | Absorbanti, material filtrant, Cod 15.02 .02 | Id. | Poluare sol | 1,02 |
| Aprovizionare, Ambalare | Anvelope uzate, Cod 16.01.03 | Id. | Epuizare resurse naturale | 0 |
| Aprovizionare, Ambalare | Acumulatori uzati, Cod 16.06.01* | Id | Poluare sol | 0 |
| Toate procesele | Ulei uzat, Cod 13.02.05 | Id. | Poluare sol, apa | 0,28 |
| Aprovizionare | Emisii gaze esapament mijloace de transport intern |  | Poluare aer | 0 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii vapori de apa in gazele evacuate la cos si din mixer | Bilant (Anexa 4) | Incalzire atmosfera | 18050 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii particule in gazele arse evacuate la cos | Calcul emisii lunare 2016.xls | Poluare atmosfera | 1,078 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii CO2 in gazele evacuate la cos | Id. | Poluare atmosfera, efect sera | 4402 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii CO in gazele evacuate la cos | Id. | Poluare atmosfera | 2,393 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii NOx + N2O in gazele evacuate la cos | Id. | Poluare atmosfera | 4,6 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii CH4 in gazele evacuate la cos | Id. | Efect de sera | 0,308 |
| Preparare-uscare (inclusiv centrala termica) | Emisii SO2 in gazele evacuate la cos | Id. | Poluare atmosfera | 0,038 |
| Preparare-uscare | Emisii de particule in aerul de transport pneumatic | Monitorizare UR 2016.xls | Poluare atmosfera | 1,83 |
| Postdozare+Ambalare | Emisii de particule in aerul evacuat de instalatiile de ventilatie | Id. | Poluare atmosfera | 0,18 |

## Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalatie de acoperire, sisteme de extractie, capacitati de ventilare, instalatie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor.

Instalatia Preparare-Uscare

Turn uscare

Soba

Mixere

Filtrare macinare

Gaze la cos, temp. max 120ºC, inaltime 27m

Baterie de cicloane uscate si umede

Gaze naturale

Aer

Detergent brut

Apa proces

Materii prime lichide

Apa spalare

Materii prime solide

Aer fierbinte, max 420ºC

Reprocesare

TRANSPORT PNEUMATIC

Siloz, vas de zi

Filtru cu saci, scuturare cu  jet invers de aer

Materii prime solide, detergent brut

Materii prime solide, detergent brut

Aer de transport in atmosfera

CENTRALA TERMICA

Generator abur

Distributia aburului

Apa tratata

Gaz natural

Evacuare catre statia de epurare a apelor uzate

Supapa de siguranta

Gaze arse la cos, temp. max. 115ºC, inaltime 24 m

INSTALATIA TRATARE APE

Apa tratata

Apa impurificata (racire condensatoare,  centrala termica, grup sanitar statie tratare, precipitatii)

Preparare coagulanti (solutii var, Al2SO4)

Separator

Decantoare

Treapta tratare

Namol la paturile de uscare

INSTALATII DE VENTILATIE - PULBERI

Filtre cu saci/blocuri filtrante, scuturare cu jet invers de aer

Pulberi materii prime, detergent finit. Reprocesate ca rework

Aer purificat in atmosfera

Tubulatura de aspiratie

INSTALATII DE VENTILATIE - PARFUM

Filtre cu carbune activ

Carbune activ uzat. Se valorifica energetic

Aer purificat in atmosfera

Tubulatura de aspiratie

## Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura intrare gaze in turnul de uscare | Da | R | Oprire instalatie preparare-usacre | Este setata o valoare de alerta si o valoare critica. La atingerea valorii critice - oprire automata |
| Temperatura evacuare gaze arse | Da | R | Oprire instalatie preparare-usacre | Este setata o valoare de alerta si o valoare critica. La atingerea valorii critice - oprire automata |
| Debit apa de stropire la cicloanele umede | Nu | R | Oprire instalatie preparare-usacre | Este setata o valoare critica. La atingerea valorii critice - oprire automata in 5 minute |
| Caderea de presiune pe filtrele cu saci | Nu | L | Scaderea intervalului de timp intre doua scuturari | Controlerul electronic comanda impulsurile de scuturare la atingerea unei anumite caderi de presiune pe filtre. |
| Nivele in rezervoarele din parcul de rezervoare | Da | R | Oprire pompa alimentare | Este setata o valoare de alerta si o valoare critica. La atingerea valorii critice - oprire automata |

- Informatii suplimentare despre sistemul de exploatare: Exista un program de verificare a camerelor curate de la filtrele cu saci aferente sistemelor de transport pneumatic si instalatiilor de ventilare. La constatarea existentei de praf se trece la verificarea/inlocuirea sacilor.

### Conditii anormale

- Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

- Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

- Secventele de pornire-oprire ale instalatiei preparare-uscare urmeaza pasi predeterminati si exista interblocari in softul care conduce procesul in conditii de siguranta.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

- Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| NA |  |
| Studii propuse |  |
| NA |  |

## Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

- Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

- Sistemul de management al mediului al UNILEVER ROMANIA este certificat ISO 14001:2004

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- Planul este compus din: - - Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; - - Planul de prevenire si stingere a incendiilor; - - Planul de prevenire al accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase; - - Planul de protectie si interventie in cazul situatiilor de urgenta. - Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea in practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice? - UNILEVER ROMANIA se conformeaza acestor cerinte, planurile mentionate sunt parte a procedurii pentru situatii de urgenta (UE-PSG-09)

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

- NA

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

### Furnizaţi scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul în care instalaţia principală este legată de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentaţi reducerea poluării şi monitorizările relevante din punct de vedere al mediului. Desenaţi o schemă de flux a procesului tehnologic sau completaţi acest tabel pentru a arăta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii furnizaţi o schemă similară.

Instalatia Preparare-Uscare

Turn uscare

Soba

Mixere

Filtrare macinare

Gaze la cos, temp. max 120ºC, inaltime 27m

Baterie de cicloane uscate si umede

Gaze naturale

Aer

Detergent brut

Apa proces

Materii prime lichide

Apa spalare

Materii prime solide

Aer fierbinte, max 420ºC

Reprocesare

CENTRALA TERMICA

Generator abur

Distributia aburului

Apa tratata

Gaz natural

Evacuare catre statia de epurare a apelor uzate

Supapa de siguranta

Gaze arse la cos, temp. max. 115ºC, inaltime 24 m

TRANSPORT PNEUMATIC

Siloz, vas de zi

Filtru cu saci, scuturare cu  jet invers de aer

Materii prime solide, detergent brut

Materii prime solide, detergent brut

Aer de transport in atmosfera

### Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generare abur | Gaze, apa tratata | Abur, gaze arse | Analiza gazelor arse | Cos dispersie 24 m |
| Preparare-Uscare | Materii prime, Gaze naturale | Detergent brut, Gaze de la uscare, Deseuri ambalaje, Detergent aglomerat, Emisii ale instalatiilor de transport pneumatic | Analiza emisiilor de particule la cos., Analiza imisii / Purificare gaze evacuate la cos, Reprocesarea detergentului in afara specificatiilor si a apei de proces/spalari. Reciclare deseuri provenite de la ambalarea materiilor prime | Cos dispersie 27 m |
| Ambalare | Materii prime, detergent brut | Detergent finit, detergent in afara specificatiilor; Emisii ale instalatiilor de ventilatie; Deseuri ambalaje, | Nivelul de praf la locurile de munca / Reciclare deseuri ambalaje provenite de la ambalarea produsului finit Filtre cu saci/blocuri filtrante de la instalatiile de ventilatie – valorificate energetic | Evacuare instalatie ventilatie |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

Ca rezultat al politicii UNILEVER de sanatate si securitate a muncii se monitorizeaza continuu nivelul de praf si enzime la locurile de munca cu pericol de expunere la paraf (postdozare, ambalare, preparare rework). Se fac determinari periodice de noxe, particule si determinari ale nivelului de zgomot. La toate locurile de munca echipamentul de protectie consta in: salopeta, incaltaminte de protectie, ochelari de protectie, manusi de protectie functie de activitate, protectie respiratorie obligatorie (masti P2 sau P3) in cazul lucrului cu materiale pulverulente/detergent.

### Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului / punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generare abur | Cos de dispersie | Gaze arse | Arzatoare de ultima ganeratie | Existent |
| Preparare-Uscare | Cos de dispersie | Particule, vapori de apa | Cicloane uscate si umede | Existent |
| Preparare-Uscare | Emisii de la transportul pneumatic al materiilor prime | Particule | Filtre cu saci | Existent |
| Preparare-Uscare | Emisii de la transportul pneumatic al detergentului brut | Particule | Filtru cu saci | Existent |
| Postdozare 1 | Emisii de la transportul pneumatic al materiilor prime | Particule | Filtre cu saci | Existent |
| Postdozare 1 | Emisii de la instalatiile de ventilatie pulberi | Particule | Blocuri filtrante/Filtre HEPA | Existent |
| Postdozare 1 | Emisii de la instalatiile de ventilatie camera parfum | Miros | Filtru cu carbune activ | Existent |
| Postdozare 2 | Emisii de la transportul pneumatic al materiilor prime | Particule | Filtre cu saci | Existent |
| Postdozare 2 | Emisii de la instalatiile de ventilatie pulberi | Particule | Blocuri filtrante/Filtre HEPA | Existent |
| Postdozare 2 | Emisii de la instalatiile de ventilatie camera parfum | Miros | Filtru cu carbune activ | Existent |
| Ambalare | Emisii de la transportul pe benzi rulante al produsului finit | Particule | Blocuri filtrante/Filtre HEPA | Existent |
| Ambalare | Emisii de la instalatiile de ventilatie | Particule | Blocuri filtrante/Filtre HEPA | Existent |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  si completati detaliile solicitate.

### Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |

### COV

Unilever Romania nu se incadreaza in activitatile si instalatiile prevazute in anexa nr. 1 a HG 699/2003.

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

In cazul Unilever Romania pana de abur este constituita de vaporii de apa evacuati pe cosurile turnului de uscare si purja de abur de la centrala termica. Acestea sunt vizibile mai ales in anotimpul rece, sunt inerente procesului. Prin instalarea sistemului de recuperare a caldurii din gazele evacuate din turnul de uscare pentru preincalzirea aerului de combustie se va produce si o condensare partiala a umiditatii din gazele de uscare si pana de abur nu va mai fi atat de vizibila.

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperiri a suprafetelor); | Miros datorat degradarii anaerobe a apei in bazinele statiei de tratare numai in conditii speciale de temperatura (vara) |  |  |
| Zone de depozitare (de ex. containere, basa de depozite, lagune etc.); |  |  |  |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | Aerosoli ai materiilor prime lichide generati la descarcarea cisternelor de transport in rezervoarele de depozitare. Pentru minimizare toate conductele de alimentare sunt imersate |  |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | Pulberi (zeoliti, sulfat/carbonat de sodiu detergent baza/finit) la transportul pneumatic al materiilor prime /produselor semifabricate / finite. Miros de compozitii de parfumare la transferarea acestora din IBC-uri in instalatia de parfumare. |  |  |
| Sisteme de transport;de ex. benzi transportoare, | Pulberi detergent. Pentru minimizare punctele de deversare sunt conectate la instalatia de desprafuire |  |  |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); |  |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba |  |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | Pulberi detergent pe durata de reactie la semnalizarea lipsei apei de spalare la cicloanele umede |  |  |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | Pulberi (Zeoliti, sulfat/carbonat de sodiu, detergent) |  |  |

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare |  |

### Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

- Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

- Continutul de praf de la polizare. Posibiltatea de recirculare a prafului trebuie analizata;

Nu e cazul

- Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Rezervoarele sunt inchise, prevazute cu stuturi de respiratie. Alimentarea se face prin conducte imersate

- Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Materiile prime se aprovizioneaza numai ambalte. Depozitarea se face in spatii acoperite

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

In cazuri exceptionale acoperirea big bag-urilor cu materii prime se face cu prelate

- Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Drumurile se curata permanent

- Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (constantand necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Benzile transportoare sunt de tip inchis, zonele de deversare sunt conectate la instalatia de desprafuire.

- Curatenie sistematica;

Exista program de curatenie sistematica.

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Nu este cazul

### COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza.

| - De la | - Catre | - Substante | - Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |

### Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| 1 Sistem ventilatie postdozare 1,2 | Minimizare neetanseitati pentru a asigura eficienta sistemelor de extractie. Extractia prafului la locul de generare |
| 2 Sistem ventilatie masini de ambalat | Inchidere si ventilare zonele generatoare de praf. Extractia prafului la locul de generare |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa de racire condensator compresor | Incepand cu luna iulie 2006 practic s-a eliminat consumul de apa de racire de la compresoare | Mecano-chimica | Canalizare municipala |
| Condens nerecuperabil (CT) | Din Q3 2007 condensul excedentar / impurificat s-a directionat in rezervorul de apa calda | Mecano-chimica | Canalizare municipala |
| Apa de la regenerare schimbatori de ioni CT | Respectarea frecventei operatiei de regenerare | Mecano-chimica | Canalizare municipala |
| Apa din precipitatii | Colectare si utilizare ca apa de proces | Mecano-chimica | Canalizare municipala |
| Apa menajera | Activitati de constientizare. Instalare de aeratoare la bateriile chiuvetelor. Instalare de rezervoare pentru apa WC cu sistem de economisire. | In decantor Imhoff | Canalizare municipala |

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Nu este cazul. Se aplica recircularea apei de proces

### Separarea apei pluviale

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Pe cca 50% din caile interne de circulatie, apa pluviala se colecteaza in canalizare dedicata. Apa de proces din cadrul instalatiei de preparare-uscare se recircula integral. Numai in cazul unor accidente pe caile de acces este posibila impurificarea apei pluviale cu materii prime si ajungerea acestora in statia de tratare. Nu exista ape de suprafata in imediata apropiere a obiectivului, deci nici risc de contaminare a acestora.

### Justificare

- Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

Nu este cazul. Efluentul este preepurat in statia de epurare

#### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |  |
| --- | --- |
| Studiu | Data |
| Nu este necesar |  |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp - 2016 | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBO5 | Str Poligonului | Canalizare municipala | 5242 kg/an | 116,1 |
| Fosfor total | Str Poligonului | Canalizare municipala | 33 kg/an | 0,72 |
| Detergenti anionici | Str Poligonului | Canalizare municipala | 527 kg/an | 11,67 |
| CCOCr | Str Poligonului | Canalizare municipala | 10257 kg/an | 227,3 |
| Materii totale in suspensie | Str Poligonului | Canalizare municipala | 2720 kg/an | 60,25 |
| Sulfat | Str Poligonului | Canalizare municipala | 4408 kg/an | 97,7 |
| Cloruri | Str Poligonului | Canalizare municipala | 10361 kg/an | 229,5 |
| Reziduu fix | Str Poligonului | Canalizare municipala | 36939 kg/an | 818,3 |

### Cantitatile mentionate se refera la intreaga platforma incluzand si efluentul din fabrica de produse alimentare.

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |  |
| --- | --- |
| Nu |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitatii efluentului.

- Este foarte putin probabila patrunderea de poluanti cu risc de toxicitate in efluentul epurat

- Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

- NA

### Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Evacuarea apei epurate nu se realizeaza direct in ape de suprafata ci in canalizarea municipala. Valoarea CBO este, pentru 2016, de cca 3 ori mai mica decat limita admisa de NTPA 002.

### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu este cazul. Epurarea se realizeaza in amplasament. Apa evacuata corespunde NTPA002.

### By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

Datorita debitului foarte mic de apa care tranziteaza in prezent statia de tratare (cca 8.6 mc/h) fata de debitul proiectat al statiei (cca 100 mc/h) exista posibilitatea si este practicata mentinerea unor capacitati suplimentare de stocare de cca 750 mc (un compartiment al separatorului, un decantor si eventual jumatate dinfostul bazin de acumulare al apelor cu detergenti) pentru cazuri deosebite. Deoarece incarcarea curenta este redusa efectele negative prin By-pass-area datorata furtunilor puternice nu reprezinta un pericol real. By-pass-area statiei de epurare datorita unui accident la descarcrea unei materii prime este improbabila datorita capacitatilor de stocare mentionate.

| % din timp cat statia este ocolita | Sub 1% |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are | In amplasament nu se utilizeaza metale grele |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; | Mentinerea unei capacitati de stocare suplimentare |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. | Defectiune/spargere cisterna cu materii prime. Evenimentele se previn prin urmarirea procesului de descarcare, mentinerea unor bazine goale in statia de tratare pentru a putea prelua descarcari accidentale. |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. |  |

#### Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

- Debitul actual care tranziteaza statia de tratare este de cca 12 ori mai mic decat debitul proiectat al statiei. In cazul unui accident efluentul se colecteaza in unul din compartimentele separatorului de grasimi, de unde poate fi pompat in cantitati controlate si tratat in statia de tratare. Evacuarea in canalizarea municipala poate fi facuta numai prin pompare

### Epurarea pe amplasament

Efluentul este tratat pe amplasament intr-o statie de epurare mecano-chimica. Exista facilitati pentru tratarea apei cu solutie de var si sulfat de aluminiu.

#### Tehnici de epurare a efluentului

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reducerea fluctuatiile de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate | Proiectata 100 mc/h Actuala 8.6 mc/h | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe ora (m³/h) | 206 90 |
|  | Prevenirea deteriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate | Se pot asigura capacitati de acumulare suplimentare de cca 750 mc | Monitorizarea on-line a turbiditatii/solidelor in suspensie |  |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate (Examinarea marimii particulelor in timpul proiectarii de detaliu) | Uleiuri si lubrifianti pot apare numai accidental. Intrarea in statie se face printr-un separator de produse petroliere / grasimi. | Solide in suspensie (mg/dm3) in efluentul de la gratare | >90% |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie / pigmentilor culorilor | Centrifugare |  | NA | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Decantare |  | Decantare / Floculare | Solide in suspensie (mg/l) | 60,25 fata de 350 admis |
|  |  | Flotare pneumatica |  | NA | Solide in suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat | Epurarea aeroba se aplica apei uzate provenita de la sectiile de mustar si produse deshidratate din fabrica de produse alimentare. Capacitate statie biologica 14 m3/zi | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent Solutii mixte Solide in suspensie (mg/l) | 1/2.5-3 |
|  |  | Epurare anaeroba | Pre-epurare? Timpul de retentie hidraulica Nutrienti Incarcare pH si temperatura Productie de gaz Post epurare | NA NA NA 6.7 NA NA | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent |  |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare | Potential de ingrosare Indicele de namol Timpul de retentie | Namolul colectat in bazinele statiei mecano-chimica si cea biologica se evacueaza prin pompare pe platformele de uscare | Procent de solide uscate in influent si efluent | Suspensii : 60,25 mg/l fata de 350 admis |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) | NA | Materii totale in suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? | NA | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  | NA | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agenti patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |  |  |  |  |  |

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica – apa de la regenerare schimbatri de ioni | Cloruri Na, Ca, Mg |  |  |
| Aprovizionare – scurgeri datorate deteriorarii accidentale a ambalajelor | Sulfat de sodiu, zeoliti, carbonat sodiu | 1-2 t/an | 90% |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative;

### Structuri subterane:

| ##### Cerinta caracteristica a BAT | ##### Conformare cu BAT Da/Nu | ##### Document de referinta | ##### Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | Anexa la Raport amplassament, de mentionat ca nu exista rezervoare de depozitare / conducte subterane, altele decat conductele de canalizare |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: - izolatie de siguranta - detectare continua a scurgerilor - un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Da | Program de inspectie si intretinere. De mentionat ca nu exista rezervoare de depozitare / conducte subterane, altele decat conductele de canalizare |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu este cazul

### Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: - capacitati; - grosime; - precipitatii; - material; - permeabilitate; - stabilitate/consolidare; - rezistenta la atac chimic; - proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Da Da Da Da |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da |  |

### Zone de poluare potentiala

- Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

- Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | Zona de descarcare a rezervoarelor | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| - suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Da | Da | Da | Da |
| - cuve etanse de retinere a deversarilor | Da | Da | Da | Da |
| - imbinari etanse ale constructiei | Da | Da | Da | Da |
| - conectarea la un sistem etans de drenaj | Da |  |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu este cazul

### Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Parc rezervoare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Da |  |  |  |  |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Da |  |  |  |  |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | Da |  |  |  |  |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da |  |  |  |  |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da |  |  |  |  |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Da. Exista base pentru colectarea scurgerilor care se pompeaza in rezervorul de apa proces |  |  |  |  |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Verificare la fiecare schimb |  |  |  |  |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Exista base pentru colectarea scurgerilor care se pompeaza in rezervorul de apa proces |  |  |  |  |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Program vizual de inspectie |  |  |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu este cazul

### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Scurgeri accidentale pe traseul de pompare (estacada) al conductelor | Realizare in constructie sudata pentru a limita imbinarile. Pozare 100% supraterana pentru a facilita controlul vizual |

## Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei.

### Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

Din 2011 s-a renuntat la folosirea tripolifosfatul de sodiu in compozitia tuturor detergentilor fabricati de Unilever Romania, acesta fiind inlocuit cu zeoliti sau alte materii prime.

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Minimizarea emisiilor in atmosfera prin folosirea de echipamente de filtrare performante, program de verificare a starii tehnice a echipementelor de filtrare. |  |  |

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Conductele, rezervoarele fac obiectul controlului vizual de rutina al operatorilor. Cu ocazia reviziilor se efectueaza probe hidraulice.

- Exista plan de intretinere si reparatii.

- In bugetul anual al firmei exista prevazute sume cu aceasta destinat

## Miros

In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate la inceput utilizand Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la inceputul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate in sectiunile urmatoare.

In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impactului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite,,vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.

Unilever Romania nu utilizeaza substante urat mirositoare ci dimpotriva compozitii de parfumare.

### Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

Pe amplasament nu se utilizeaza substante urat mirositoare. Se utilizeaza totusi amestecuri de parfumare care in conditii meteo deosebite (vant) pot fi sesizate de receptori.

### Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului fi  utilizat ca o localizare care sa inlocuiasca  evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieri localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor – adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezutatele privind efectul/impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorinzarea sursei este inclusa in Tabelul 5.5.3.1. Aceasta ar putea cuprinde “testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a Solicitarii, Operatorul trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritate Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente |
| Zona de locuit, aprox. 2000 pe o raza de 150 m. | Nu deoarece nu se folosesc materii prime cu miros neplacut | Nu, dar eventuale incidente se detecteaza usor | Nu direct la societate. S-a sesizat miros de detergent. Mirosul apare la alimentarea / golirea sistemului de dozare de parfum cu ocazia schimbarii sortimentului concomitent cu pornirea sistemului de ventilatie. S-au instalat filtre cu carbune activ pe evacuarea aerului ventilat din camerele de parfum. O alta posibila sursa a mirosului o poate constitui reprocesarea umeda a produsului neconform. Pentru minimizarea frecventei s-a realizat o instalatie pentru reprocesarea uscata a produsului neconform. | Nu |

NU se acepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.

### Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimenatare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, traditionale, de exemplu idustria prelucratoare a produselor piscicole in Sulina.

#### Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele punctiforme de emisii. | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| - Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. - De exemplu: - Incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere, - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare Includeti ventilele sau flacarile de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor | - Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva – acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii claldirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. | - - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deseuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca materiale mirositoare? | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere – in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme in conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare). Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Procesul de conditionare al detergentilor (postdozare) foloseste compozitii de parfumare | - Ventilarea camerei de dozare a parfumului - Ventilarea tobei de amestecare | - Deschiderea temporara a usilor spatiilor de depozitare. - Geamuri deschise pentru ventilare naturala | Parfum | Nu | Nu | Evitarea pe cat posibil a transvazarii parfumului. Mentinerea inchisa a recipientilor de depozitare. | NA |
| Reprocesarea umeda a produsului neconform cu continut de parfum implica dizolvarea produsului neconform si adaugarea in portiuni limitate in pasta de detergent. La uscarea pastei in gazele de uscare pot apare astfel urme de parfum | Cosuri evacuare gaze uscare | - | Parfum | Nu | Nu | S-a pus in functiune o instalatie pentru reprocesarea uscata a produsului neconform, prin care se limiteaza aproape in totalitate ajungerea produselor parfumate in pasta care se supune uscarii |  |
| Degradarea anaeroba a apei in bazinele statiei de tratare a apei poate genera mirosuri in conditii specifice (vara) | Bazine in care stationeaza apa | - | Neplacut | Da | Nu | Evitarea stationarii apei in bazine pe durata anotimpului cald | NA |
| Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De.ex. orice surse care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute). |  |  |  |  |  |  |  |

In cazul in care emanarile au fost deja descrise ca “emisii in aer” in alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare in care se se gasesc detaliile.

Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalatiei in conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.

### Declaratie privind managementul mirosurilor

In cazul conditiilor meteorologice extreme – temperaturi foarte ridicate - datorita debitului foarte scazut al apei care tranziteaza statia de epurare timpul de stationare al apei este foarte mare si poate apare degradarea anaeroba a apei, generatoare de mirosuri neplacute. Pentru evitarea / limitarea acestei situatii:

- se vor folosi pentru tranzitarea statiei pe cat posibil bazinele cu volum minim;

- se va evita stationarea apei in bazine;

- se poate avea in vedere evacuarea directa prin pompare a apei dupa separatorul de grasimi, mentinandu-se decantoarele numai ca rezerva tampon in cazul precipitatiilor abundente sau scapari accidentale.

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Ca cele mentionate in coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursa – identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul /dispersia mirosurilor in atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie sa fi fost deja conturate in “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). In acest tabel trebuie sa fie luate in considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se intampla daca” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Masurile luate pentru monitorizare si intretinere trebuie precizate in aceasta sectiune. | In cazul in care o estimare este posibila si are sens, indicati cat de des poate aparea evenimentul descris, cat de “mult” miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. Nota: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” si “putin” poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. Este posibil sa primiti sesizari? | Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de masuri pot fi minore – de tip inchiderea usilor – sau mai semnificative – incetinirea proce-sului de productie sau oprirea acestuia in cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. | Cine (ca post) este responsabil de initierea masurilor descrise in coloana precedenta? | De exemplu – orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare intr-un anumit interval de timp de la aparitia evenimen-tului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |
| Procesul de conditionare al detergentilor (postdozare) foloseste compozitii de parfumare | Neetanseitati ale sistemului de dozare parfum, conditii meteo (vant pe directia receptorilor) | Verificarea instalatiei de dozare si remedierea neetanseitatilor | Mirosul persistent nu este neplacut si dureaza putin (sub 1 ora) | Evitarea pe cat posibil a transvazarii parfumului. Mentinerea inchisa a recipientilor de depozitare. | Operator postdozare | Nu |
| Degradarea anaeroba a apei in bazinele statiei de tratare a apei poate genera mirosuri in conditii specifice (vara) | Conditii meteo extreme (caldura) | Evitarea stationarii apei in bazine | Situatia apare numai in conditii meteo extreme. Recreptorii nu sunt in imediata apropiere. | Evitarea stationarii apei in bazine pe durata anotimpului cald | Operator statie tratare | Nu |

## Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

BAT pentru procese unitare in cadrul industriei chimice. Solutiile adoptate pe amplasamentul UNILEVER ROMANIA sunt in concordanta cu solutiile recomandate

# Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hartie | Aprovizionare | 15.01.01 | Nepericuloase | 85 t/an | Colectare separata, transportare la compactor, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Hartie | Preparare-Uscare | 15.01.01 | Nepericuloase | 17 t/an | Colectare separata, transportare la compactor, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Hartie | Ambalare | 15.01.01 | Nepericuloase | 223 t/an | Colectare separata, transportare la compactor, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Plastic | Aprovizionare | 15.01.02 | Nepericuloase | 27 t/an | Colectare separata, transportare la compactor, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Plastic | Preparare-Uscare | 15.01.02 | Nepericuloase | 140 t/an | Colectare separata, transportare la compactor, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Plastic | Ambalare | 15.01.02 | Nepericuloase | 25 t/an | Colectare separata, transportare la compactor, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Lemn | Aprovizionare, Ambalare | 15.01.03 | Nepericuloase | 165 t/an | Colectare separata, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Absorbanti | Preparare-Uscare, Ambalare | 15.02.03* | Periculoase | 1,02 t/an | Colectare separata, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Anvelope | Aprovizionare | 16.01.03 | Nepericuloase | 0 t/an | Colectare separata, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Metal | Preparare-Uscare, Ambalare | 16.01.17 | Nepericuloase | 0 t/an | Colectare separata, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Acumulatori | Aprovizionare | 16.06.01* | Periculoase | 0 t/an | Colectare separata, depozitare in zona segregare in vederea preluarii |
| Ulei uzat | Preparare-Uscare, Ambalare | 13.02.05* | Periculoase | 0.28 t/an | Colectare separata, depozitare in spatiu dedicat in vederea preluarii |

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) |  |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

## Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de segregare | Hartie-carton, Plastic, Lemn, Metal, Anvelope, Absorbanti, Acumulatori | Sunt demarcate si identificate zone de depozitare pentru fiecare tip de deseu. Preluarea deseurilor pentru valorificare, eliminare in functie de cantitatea acumulata. | Nu exista cursuri de apa in zona. Zona amenajata in interiorul amplasamentului pe platforma betonata. Siguranta pe amplasament este asigurata de firma de paza. | Platforma betonata prevazuta cu basa de retentie. |
| Magazie uleiuri | Ulei uzat | Recipientii de depozitare sunt marcati. | Nu exista cursuri de apa in zona. Depozitare in spatiu inchis, acoperit, cu acces limitat. Facilitati pentru retinerea scurgerilor. | Dotari PSI |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

De mentionat ca zona de segregare este data in folosinta, prin contract de comodat, firmei EKONATIONAL care se ocupa cu colectarea, transportul deseurilor de pe amplasament.

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei uzat | A,AA | D, I | N | N | D |
| Percarbonat de sodiu | A,C | D | N | N | D |
| Compozitii de parfumare | A,AA | D, I | N | N | D |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: - prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; - inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? | Da |

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |  |  |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Aprovizionare, Preparare-Uscare, Ambalare | Nu | Hartie – carton | Reciclare, Recuperare Eliminare |  | Reciclare |  |
| Aprovizionare, Preparare-Uscare, Ambalare | Nu | Plastic | Reciclare, Recuperare Eliminare |  | Reciclare |  |
| Aprovizionare, Preparare-Uscare, Ambalare | - | Metal | Reciclare, Recuperare Eliminare |  | Reciclare |  |
| Aprovizionare | - | Acumulatori uzati | Reciclare, Eliminare |  | Reciclare |  |
| Aprovizionare, Ambalare | - | Anvelope uzate | Reciclare, Recuperare Eliminare |  | Reciclare (valorificare energetica) |  |
| Preparare-Uscare, Ambalare | Nu | Absorbanti | Reciclare, Eliminare |  | Reciclare (valorificare energetica) |  |
| Aprovizionare, Preparare-Uscare, Ambalare | Nu | Uleiuri Uzate | Reciclare, Eliminare |  | Reciclare (predare la agenti autorizati) |  |
| Activitati de investitii | Nu | Pamant, pietre, beton | Reciclare, Depozitare |  | Depozitare |  |

## Deseuri de ambalaje

Unilever Romania indeplineste obiectivele de valorificare prin reciclare sau incinerare prin mijloace proprii.

# Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul de energie pentru anul 2016 al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 6397 | 6397 | 100 |
| Electricitate din alta sursa* | 0 | 0 | 0 |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | 0 | 0 | 0 |
| Gaze | 2499750 Nmc | Nu se aplica | 100 |
| Petrol | 0 | Nu se aplica | 0 |
| Carbune | 0 | Nu se aplica | 0 |
| Soloara | 200 | Nu se aplica | 0 |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

### Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Productie detergenti granulati | kWh/t | Consumul realizat de farbricile europene cu tehnologie similara (produse pentru ingrijirea casei si personala) din concernul Unilever | UNILEVER EUROPA: 251 UNILEVER ROMANIA: 333 kWh/t U. WARRINGTON: 410 kWh/t |

### Desi consumul specific de energie realizat de Unilever Romania este superior mediei realizate de fabricile europene din concernul Unilever evolutia acestuia in timp este favorabila dupa cum se vede in tabelul urmator:

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unilever Romania | 510 | 523 | 529 | 513 | 490 | 455 | 399 | 377 | 354 | 366 | 336 | 333 |
| HPCE | 344 | 346 | 344 | 341 | 339 | 337 | 309 | 282 | 260 | 255 | 253 | 251 |

### Intretinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau

2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în Planul de măsuri obligatorii; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Da |  | Contract service |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  | Contract service |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da |  | Contract service |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  | Contract service |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  | Contract service |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  | Program PM (TPM) |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  | Contract service |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Da |  | Contract service si programe PM; AM; 5S; FI din TPM |

## Masuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planul de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da () | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da |  | Verificare periodica vizuala + termografiere |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  | Termografiere periodica pe baza de comanda |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da |  | Conform programe sustenabilitate |
| Alte masuri adecvate de ex. Utilizare convertizoare de frecventa | Da |  | Conform programe sustenabilitate |

### Masuri de service al cladirilor

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  | Norme interne UNILEVER |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: - Incalzirea spatiilor - Apa calda - Controlul temperaturii - Ventilatie - Controlul umiditatii | Da Da Da Da Da |  | Panouri locale de accesare parametrii; Bucla de reglare a temperaturii; Local pe fiecare consumator; Local pe fiecare consumator; Este semnificativ numai pentru zona de depozitare materii prime. |

## Eficienta Energetica

Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie

Completaţi tabelul astfel:

1.Indicaţi ce tehnici de utilizare eficientă a energiei, inclusiv cele omise la cerinţele energetice fundamentale şi cerinţele suplimentare privind eficienţa energetică, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost încă implementate.

2.Precizaţi reducerile de CO2 realizabile de către acea tehnică până la sfârşitul ciclului de funcţionare (al instalaţiei pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu).

3.În plus faţă de cele de mai sus, estimaţi costurile anuale echivalente implementării tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperată şi prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Masura de eficienta energetica | - Recuperari de CO2 (tone) |  | - Cost Anual Echivalent - (CAE) - EUR | - CAE/CO2 recuperat - EUR/tona | - Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |
| Preincalzirea aerului de combustie prin recuperarea caldurii gazelor evacuate | Instalat in iunie 2014 | 320 t /an | 50500 | 157.8 | 2014 |

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau

2) Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | D |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. | N | Nu sunt alternative la uscarea prin atomizare. |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | D |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | D |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Partial | Modernizarea s-a facut pe amplasametul vechii fabrici DERO. |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | D |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. |  | Nu e cazul. |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | D | Nu. Pentru distante lungi de transport si diferente mari de nivel. |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | D |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | D |  |
| Valve automate | D |  |
| Valve de returnare a condensului | D |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare |  | Nu e cazul |
| Altele |  |  |

## Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul astfel:

1.Confirmaţi faptul că măsura este implementată, sau

2.Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practică; sau

3.Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | N | Costuri de investitii ridicate. |
| Recuperarea energiei din deseuri; | N | Pe amplasament nu exista facilitati pentru recuperarea energiei din deseuri (ex. incinerator). Se valorifica deseuri prin coincinerare la terti |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | N | In prezent se utilizeaza gaz metan. |

# Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de amplasament de nivel superior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO 3 ? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Nu |
| Instalatia se incadreaza in categoria de de amplasament de nivel inferior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO 3 ? | Da | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da |

## Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendiu la rezervorul de depozitare motorina | Redusa | Poluare atmosfera; Poluare sol; Pierderi materiale, financiare si de imagine. | Golire si conservare rezervor. Instruire. Mijloace de avertizare locale. Interventii numai pe baza permiselor de lucru cu foc. | Simulare interventie. Cooperare cu pompierii militatri. |
| Incendiu la depozitul de parfum | Redusa | Poluare atmosfera: Poluare sol; Poluare apa; Pierderi materiale, financiare si de imagine. | Instruire. Depozitare in magazie dedicata. Mijloace de avertizare locale. Mentinere nivel stoc in limite de siguranta. Interventii numai pe baza permiselor de lucru cu foc. | Simulare interventie. Verificari periodice sistem avertizare / alarmare Cooperare cu pompierii militatri. |
| Incendiu in magazia de depozitare percarbonat de sodiu | Redusa | Poluare atmasfera; Pierderi materiale, financiare si de imagine | Instruire. Depozitare in magazie dedicata acoperita. Mijloace de avertizare / stingere locale. Mentinere nivel stoc in limite de siguranta. Interventii numai pe baza permiselor de lucru cu foc. | Simulare interventie. Verificari periodice sistem avertizare / alarmare Cooperare cu pompierii militatri. |
| Deversare / scurgere accidentala de materii prime lichide | Redusa | Poluare sol; Poluare apa; Pierderi financiare, materiale si de imagine. | Instruire. Realizare trasee conducte numai in constructie sudata. Prevedere de materiale absorbante in imediata apropiere a zonei de descarcare. | Simulare interventie. |
| Vandalism, actiuni teroriste | Redusa | Pierderi materiale, financiare si de imagine. | Proceduri de acces. Paza amplasamentului cu personal specializat. Mijloace de supraveghere video. | Simulare evacuare |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Accidente cu scurgeri / deversari de materii prime in special lichide.

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Fisele de risc ale materiilor prime sunt afisate si prelucrate cu angajatii |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 4.4 si 5.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Alarme pentru depasirea parametrilor critici. Interblocari ale functionarii utilajelor |
| bariere si retinerea continutului | Incinta etansa de retentie penntru rezervoarele cu materii prime |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 4.12.5 |
| izolarea cladirilor; | Prevederea de usi antifoc, perdele de apa (sprinklere, drencere) la comunicarile dintre cladiri. |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | Mijloace duble de masurare / indicare nivel (plutitor si electronic) |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Exista pentru zone critice (acces pe baza de cartele si sisteme de supraveghere video) |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Stabilite si comunicate prin procedura si fise post |
| - proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Exista proceduri |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Exista proceduri |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Sistemul cu pompare automata in rezervor este aplicat in parcul de rezervoare. |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu este folosita in acest scop. |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Instructaje |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Stabilite si comunicate |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Pentru situatii accidentale statia de epurare este prevazuta cu separator de produse petroliere. Rezervorul de motorina are basa de retentie. |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Parcul de rezervoare este compartimentat pentru a evita interactionarea materiilor prime. |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

# Zgomot si Vibratii

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informatiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este prin urmare scazut, informatiiile solicitate in Tabelul 8.1 vor fi minime, dar informatiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 8.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atat cat permite balanta costurilor si beneficiilor. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicatii) si nu trebuie furnizate informatii detaliate.

Trebuie oferite harti si planuri de amplasament daca este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in afara instalatiei, in cazul in care acestea sunt semnificative.

## Receptori

Nivelul de zgomot la limita functionala a Unilever Romania este sub limita admisa (Monitorizare zgomot la  limita perimetrului) . Receptorii (zone cu functiune de locuire) sunt situati la distante de 70 m pe directia E, 100 m pe directia N-NE, 500 m pe directia N. Intre aplasament si zonele de locuire sunt artere de trafic intens (Bd-ul Republicii, Soseaua Vestului).

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de locuit | NA | Anexa nr. 6 - Raportul de Amplasament; Cap 13.6 din AIM | anual | 60.6 dB | Nu |

## Surse de zgomot

Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |
| Zgomot de fond de la functionarea scuturarii pneumatice a fitrului de la aerlift si vase de alimentare de zi | 1 | Impuls | Nu | NA | Inlocuire saci filtrare colmatati. | Impact nesemnificativ |
| Zgomot de fond de la functionarea statiei de compresoare | 2 | Continuu | Nu | NA | Fixare pe postament prin elemente elastice. | Impact nesemnificativ |
| Zgomot de fond de la functionarea utilajelor in in centrala termica | 3 | Continuu | Nu | NA | Program de verificari stare tehnica, nivel vibratii. | Impact nesemnificativ |
| Zgomot de fond de la functionarea pompelor in parcul de rezervoare | 4 | Continuu | Nu | NA | Program de verificari stare tehnica, nivel vibratii. | Impact nesemnificativ |
| Zgomot de fond la functionarea masinilor de ambalat | 5 | Continuu | Nu | NA | Carcasare | Impact nesemnificativ |
| Zgomot datorat deplasarii mijloacelor de transport intern | 6 | Intermitent | Nu | NA | Intretinere stare tehnica, calitate suprafata rulare | Impact nesemnificativ |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. De ex. Surse non-instalatie

## Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport Amplasament 2016 | Evaluare | Limita functionala, Zona protejata |  | Determinarile s-au incadrat in limitele admise atat in limita functionala cat si in zona protejata. Unitatea nu constituie sursa majora de poluare fonica si nu afecteaza negativ, fizic sau psihic, populatia din zona |
| Determinari ale nivelului de zgomot echivalent continuu (Leq) la limita amplasamentului cf AIM, efectuate de laboratoare autorizate conform monitorizarii impuse prin AIM. | Conformare limite | Limita amplasamentului | Masurare in conditii normale de functionare, surse de zgomot: ventilatoare si exhaustoare sectii productie, compresoare, sistemele automate de scuturare filtre si zgomot de fond datorat activitatii din halele de productie | Nivelul masurat s-a incadrat in limita admisa |
| Determinari ale nivelului de zgomot (Lep,z) la locurile de munca efectuate de DSP Prahova / anual | Verificare nivel expunere | Hala ambalare 3, Sectia postdozare1 si 2, Hala ambalare 2, Laboratoare, Preparare-Uscare, Centrala termica, Hala ambalare 1 | Linii ambalare 6,9; Dozatoare, Camere comanda; Masina amblat Sandiacre 2, Post lucru ambalare; Camera de comanda preparare; Zona pompe preparare, Generator abur, Cabina comanda, Linii ambalare 3,4 | Nivelul masurat s-a incadrat in limita admisa |

## Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
| Zona rezidentiala Latura Est – Soseaua Vestului | Zi |  | 65 | 60.6 |  |
| Zona rezidentiala Latura Nord – B-dul Republicii | Zi |  | 65 | 53.6 |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

- Manevrare mecanica,

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele.

# Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Emisii gaze arse | Cos dispersie CT | Anual | Prelevare proba | Da |  |  |  |
| Emisii particule | Cosuri dispersie turn uscare | Lunar | Prelevare proba (1 ora) | Da |  |  |  |
| Praf si enzime la locurile de munca | Utilaje din postdozare si ambalare | Conform program | Prelevare proba (4ore) | Da |  |  |  |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Productia detergentilor nu implica reactii chimice cu formare de compusi tranzitorii / intermediari diferiti de produsele finite obisnuite, singura reactie chimica este cea de neutralizare (saponificare) cu obtinerea substantei active din detergent. In perioadele de pornire / oprire se realizeaza doar incalzirea / racirea turnului de uscare la /de la temperatura optima de uscare. Arderea combustibilului (gaze naturale) pentru obtinerea gazelor fierbinti utilizate la uscarea (atomizarea) pastei de detergent se realizeaza cu exces mare de aer incat oxidarea (arderea) este completa, fara producere de monoxid de carbon.

## Monitorizarea emisiilor in apa

Pentru a imbunatatii calitatea monitorizarii apei si a asigura reprezentativitatea datelor, s-a instalat un prelevator automat si un punct de monitorizare continua a pH-ului la intrarea si iesirea din statia de tratare. Prelevarea se poate programa in corelatie cu un debitmetru, la aparitia unui eveniment (ex. crsterea pH-ului), la intervale egale de timp, etc.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Monitorizare UR ANUL.xls |
| --- | --- |

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | - DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Debit | Evacuare Str. Poligonului | Canalizare municipala | Continua si debit zilnic total | Debitmetru | Da |  |  |  |
| pH | Id. | Id. | Continua | pH metru inregistrator, SRISO10523-97 | Da |  |  |  |
| Temperatura | Id. | Id. | - | - | - |  |  |  |
| CCO/CBO | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SRISO 6060-96/STAS6560/-82 | Da |  |  |  |
| Turbiditate | Id. | Id. | - | - | - |  |  |  |
| Metale | Id. | Id. | - | - | - |  |  |  |
| Detrergenti anionici | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SRISO7825-96 | Da |  |  |  |
| Fosfor total | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SREN 1189-99 | Da |  |  |  |
| Extractibile cu solventi | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SR 7587-96 | Da |  |  |  |
| Azot amoniacal | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 8683-70 | Da |  |  |  |
| Materii in suspensie | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 6953-81 | Da |  |  |  |
| Sulfat | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 8601-70 | Da |  |  |  |
| Cloruri | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 8663-70 | Da |  |  |  |
| Reziduu filtrat, la 105C | Id. | Id. | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SRISO7825-96 | Da |  |  |  |

Obs.: 	1. In procesul de productie nu se folosesc saruri/complexi metalici in afara celor de Na;

2. Temperatura efluentului este apropiata de a mediului inconjurator datorita timpului foarte lung de stationare in statia de tratare;

Descrieti orice aranjamente diferite pe perioada punerii pornirii sau opririi.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

## Nu se produc emisii in apa subterana. Se monitorizeaza anual calitatea apei extrasa din puturi

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

Se monitorizeaza apa evacuata in canalizarea municipala nu in canalizarea interna.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debit | mc/h, mc | Evacuare Str. Poligonului | Continua si debit zilnic total | Debitmetru |
| pH | unit pH | Evacuare Str. Poligonului | Continua | pH metru inregistrator, SRISO10523-97 |
| CCO/CBO | mgO2/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SRISO 6060-96/STAS6560/-82 |
| Detrergenti anionici | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SRISO7825-96 |
| Fosfor total | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SREN 1189-99 |
| Extractibile cu solventi | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SR 7587-96 |
| Azot amoniacal | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 8683-70 |
| Materii in suspensie | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 6953-81 |
| Sulfat | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 8601-70 |
| Cloruri | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 8663-70 |
| Reziduu filtrat, la 105C | mg/l | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | SRISO7825-96 |
| Bacterii coliforme totale | Nr/100cm3 | Evacuare Str. Poligonului | Probe lunare momentane prelevate conform unui program prestabilit | STAS 3001-92 |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate deseu ambalaje carton, plastic | buc. | Hale ambalare | Zilnic/schimb | Contorizare |
| Deseuri hartie-carton | kg | Amplasament, se colecteaza la punctele de compactare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri material plastic | kg | Amplasament, se colecteaza la punctele de compactare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri lemn | kg | Amplasament, se colecteaza in zona de segregare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri metal | kg | Amplasament, se centralizeaza in zona de segregare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri anvelope uzate | kg | Amplasament, se centralizeaza in zona de segregare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri acumulatori uzati | kg | Amplasament, se centralizeaza in zona de segregare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri absorbanti | kg | Amplasament, se centralizeaza in zona de segregare | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |
| Deseuri uleiuri uzate | kg | Amplasament, se centralizeaza la magazie | La predare agentilor care preiau deseurile (minim lunar) | Cantarire |

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Se monitorizeaza imisiile in atmosfera la limita de functionare si zgomotul

### Monitorizarea impactului

Actualmente nu sunt cerute monitorizari privind efectele emisiilor.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Se fac analize la receptia meteriilor prime |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Se monitorizeaza emisiile de gaze, temperatura gazelor, depresiunea in turnul de uscare |
| - eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Se monitorizeaza consumurile de materii prime si materiale de ambalat, eficienta procesului de uscare (prin determinarea/calcularea unor indicatori de eficienta specifici) |
| - consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Se monitorizeaza consumul de energie pe grupuri de consumatori. Se extinde monitorizarea individuala pe consumatorii importanti. |
| - calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Se separa pe tipuri (periculos, nepericulos) |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | - |

## Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Nu se fac monitorizari speciale pe perioada pornirii / opririi. In perioada de pornire / oprire se aduce turnul de uscare in parametrii de temperatura ceruti de proces, nu apar produse intermediare care sa necesite atntie speciala.

# Dezafectare

## Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

- Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## Planul de inchidere a instalatiei

Pe amplasament nu exista rezervoare, conducte, canale sau alte structuri subterane. In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista cursuri de apa. Detalii despre tipul solului din zona amplasamentului se gasesc in Raportul de Aamplasament.

## Structuri subterane

Nu este cazul

## Structuri supraterane

Nu s-au folosit materiale periculoase la constructiile supraterane. Pentru parcul de rezervoare golirea / neutralizarea si spalarea este suficienta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |

## Lagune

Nu exista lagune in amplasament

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? |  |

## Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; |  |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Exista autorizatia curenta de mediu |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Depozitul de deseuri este acoperit. |

## Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Zona imprejmuita anterior cu zidul antifoc | Posibila poluare istorica cu produse petroliere. Rafinaria XENIA existenta pe amplasament in timpul razboiului, a fost distrusa in bombardamente. |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |  |
| --- | --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

## Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de urmatoarele tehnici sau fata de altele care sunt pertinente pentru instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| - proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; | Comunicare ca urmare a incadrarii ca amplasament SEVESO de nivel inferior |
| - beneficierea de economiile de scara pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; |  |
| - combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; |  |
| - deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; |  |
| - efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; |  |
| - combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; |  |
| - evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; |  |
| - contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; |  |
| - Altele. |  |

## Selectarea amplasamentului

Justificati selectarea amplasamentului propus.

# Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

(stergeti sectiunile in care nu se aplica)

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| - Electricitate din reteaua publica |  |
| - Electricitate din alta sursa* | - |
| - Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* | - |
| - Gaz | 4991 |
| - Petrol | - |
| - Total |  |

- * specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

Factorul de emisie pentru CO2 = 56kg/GJ. Sursa : CORINAIR

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | Evacuari Str. Poligonului | 300 | 300 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) | Evacuari Str. Poligonului | 500 | 500 |
| Materii totale in suspensie | Evacuari Str. Poligonului | 350 | 350 |
| Detergenti anionici | Evacuari Str. Poligonului | 25 | 25 |
| pH | Evacuari Str. Poligonului | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Fosfor total | Evacuari Str. Poligonului | 5 | 5 |
| Cloruri | Evacuari Str. Poligonului | 500 | 500 |
| Sulfati | Evacuari Str. Poligonului | 600 | 600 |
| Extractibile | Evacuari Str. Poligonului | 30 | 30 |
| Azot amoiacal | Evacuari Str. Poligonului | 30 | 30 |

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la Indrumarele BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri. Autorizatiei. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

#### 12.3	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/ dm3 | Nivel de emisie stabilit |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 300 | 300 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 500 | 500 |
| Materii totale in suspensie | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 350 | 350 |
| Detergenti anionici | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 25 | 25 |
| pH | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Fosfor total | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 5 | 5 |
| Cloruri | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 500 | 500 |
| Sulfati | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 600 | 600 |
| Extractibile | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 30 | 30 |
| Azot amoiacal | Evacuari Str. Poligonului, Sos. Vestului | 30 | 30 |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

* Observatie; Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi in HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) completata cu HG 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Concluziile Bilantului de Mediu Nivel 1 din 1999 arata ca prin tehnologia adoptata:

- valorile emisiilor in atmosfera pentru diferitele faze (alimentare silozuri, uscare, transport pudra baza, postdozare, ambalare, generare abur) ale proceselor din Unilever Romania se situeaza sub valorile limita de emisie admise;

- nivelul de zgomot la locurile de munca, la limita functionala cat si in zona protejata se situeaza sub limita maxima admisibila, ceea ce frace ca Unilever Romania sa nu constituie sursa majora de poluare fonica;

- efluentii deversati prezinta indicatori de calitate ce se incadreaza in limitele admise neexistand impact negativ asupra canalizarii  municipale;

- activitatea Unilever Romania nu constituie sursa majora de poluare a solului;

- activitatea de gestionare a deseurilor nu constituie o sursa importanta de poluare a mediului.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 10km de instalatie sau pana la 15km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth

- Rezervatii stiintifice aflate la o distanta de pana la 2km de instalatie

- Rezervatii stiintifice care poat fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan incadrare in zona | Zone de locuit | Miros parfum, pana de abur | Impactul este redus |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Raportul de amplasament anexat arata ca efectele potentiale ale evacuarilor din activitatile Unilever Romania au un impact acceptabil asupra mediului.

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: |  |
| - risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| - cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| - afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Recuperarea in cat mai mare masura a materialelor reciclabile pentru a limita presiunea asupra zonelor de depozitare |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |

## Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Nu. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? | Nu |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

# Programele de Conformare si Modernizare

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in acest program trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |

Nota:

- 0= sursa va trebui identificata

- 1 = finantare proprie

- 2 = credit bancar

- 3 = institutie financiara internationala

- 4 = finantare nerambursabila

Acest program trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea apelor

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare